1.- La red 192.168.0.0 ¿de qué clase es?

- A

- B

- C

- D

2.- ¿Qué parte de la siguiente dirección de Clase B es la dirección de la red: 154.19.2.7?

- 154

- 154.19

- 154.19.2

- 154.19.2.7

3.- ¿Qué parte de la dirección IP 129.219.51.18 representa la red?

- 129.219

- 129

- 14.1

- 1

4.- ¿Cuántas direcciones de host se pueden utilizar en una red de Clase C?

- 253

- 254

- 255

- 256

5.- ¿Qué dirección es un ejemplo de una dirección de difusión en la red 123.10.0.0 con una máscara de subred de 255.255.0.0?

- 123.255.255.255

- 123.10.255.255

- 123.13.0.0

- 13.1.1.1

6.- ¿Cuántas subredes puede tener una red de Clase B como máximo?

- 16

- 256

- 128

- Ninguna de las anteriores

7.- ¿Cuál es el mínimo de bits que se pueden tomar prestados para formar una subred?

- 1

- 2

- 4

- Ninguno de las anteriores

8.- ¿Cuántos bits hay en una máscara de subred?

- 16

- 32

- 64

- Ninguno de los anteriores

9.- Al realizar la función booleana en las direcciones IP 131.8.2.5 AND 255.0.0.0 como lo haría un router, ¿cuál sería la dirección de red/subred?

- 131.8.1.0

- 131.8.0.0

- 131.8.2.0

- Ninguna de las anteriores

10.- ¿Cuántos bits se pueden tomar prestados como máximo para crear una subred en una red de Clase C?

- 2

- 4

- 6

- Ninguna de los anteriores

11.- Con una dirección de Clase C 197.15.22.31 y una máscara de subred de 255.255.255.224  ¿cuántos bits se han tomado prestados para crear la subred?

- 1

- 2

- 3

- Ninguna de los anteriores.

12.- Al realizar la función booleana en las direcciones IP 172.16.2.120 AND 255.255.255.0 como lo haría un router, ¿cuál sería la dirección de subred?

- 172.0.0.0

- 172.16.0.0

- 172.16.2.0

- Ninguna de las anteriores

13.- Si tenemos una red 147.84.32.0 con máscara de red 255.255.255.252, indica la dirección de boadcast, así como la de los posibles nodos de la red.

14.- Escribe el rango de direcciones IP que pertenecen a la subred definida por la dirección IP 140.220.15.245 con máscara 255.255.255.240

15.- Suponga que la red al que pertenece su puesto de trabajo tiene asignada la dirección IP: 155.100.0.0. Se le pide que calcule:

- La máscara de la subred necesaria para, conservando la misma dirección de red, poder dividir dicha red en dos subredes.

- Los rangos de dirección IP válidas, en TCP/IP estándar, que se podrían asignar a las máquinas de cada una de las dos subredes.

16. Complete la siguiente tabla:

| IP | MASCARA | SUBRED | BROADCAST | # DE HOST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.168.1.130 | 255.255.255.128 | 192.168.1.128 | 192.168.1.255 | 128-2 |
| 200.1.17.15 | 255.255.255.0 | 200.1.17.0 | 200.1.17.255 |  |
| 133.32.4.161 | 255.255.255.224 |  |  | 32-2 |
| 200.9.41.23 | 255.255.255.192 |  |  |  |
| 132.4.60.99 | 255.255.0.0 |  |  |  |
| 222.43.15.41 |  | 222.43.15.0 | 222.43.15.255 |  |
|  | 255.255.255.192 | 192.168.0.0 |  |  |

17.- Una organización tiene asignada la red de clase C 200.1.1.0  y quiere formar subredes para cuatro departamentos con máquinas como sigue: A: 72 máquinas, B: 35 máquinas, C: 20 máquinas, y D: 18 máquinas. Dar un posible arreglo de máscaras de subred para hacer esto posible. Indique la dirección de subred en cada caso.

18.- Una red de clase B en Internet tiene una máscara de subred igual a 255.255.240.0 ¿Cuál es el máximo número de nodos por subred?

- 240

- 256

- 1024

- 2048

- 4096

19.- Calcular la dirección de red y dirección de broadcasting (difusión) de las máquinas con las siguientes direcciones IP y máscaras de subred (si no se especifica, se utiliza la máscara por defecto)

- 18.120.16.250

- 18.120.16.255/255.255.0.0

- 155.4.220.39

- 194.209.14.33

- 190.33.109.133/255.255.255.0

20.- Suponiendo que nuestro ordenador tiene la dirección de broadcasting (difusión) de las máquinas con las siguientes direcciones IP y máscaras de subred

- 190.33.109.133 / 255.255.255.128

- 192.168.20.25 / 255.255.255.240

- 192.168.20.25 / 255.255.255.224

- 192.168.20.25 / 255.255.255.192

- 140.190.20.10 / 255.255.192.0

- 140.190.130.10 / 255.255.192.0

- 140.190.220.10 / 255.255.192.0

21.- Viendo las direcciones IP de los host públicos de una empresa observamos que todas están comprendidas entre 194.143.17.145 y 194.143.17.154, ¿Cuál es (probablemente) su dirección de red, broadcasting y máscara?

23.- Queremos asignar una superred conformada por 32 redes de clase C, comenzando por la red número 195.35.128.0 ¿Cuál es la máscara CIDR que debemos usar?

- 255.255.255.32

- 255.255.224.0

- 255.255.32.0

- 255.224.0.0

- 255.255.255.224

24.- Si una organización necesita N números IP ¿Cuántas redes de clase C contiguas, de acuerdo al esquema CIDR, deben asignársele? ¿Cuál sería la máscara de la superred compuesta por las redes de clase C asignadas?

25.- Muestras abreviadas las siguientes direcciones IPv6:

- 0000:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000:0000

- 1234:2346:3456:0000:0000:0000:0000:FFFF

- 0000:0001:0000:0000:0000:FFFF:1200:1200

- 0000:0000:0000:0000:FFFF:FFFF:24.123.12.6

23.-Muestra las siguientes direcciones IPv6 en su forma original (sin abreviar)

- 0::2

- 0:23::0

- 0:A::3

- 123::12:23

27.- Para las siguientes direcciones IPv6, indica el bloque al que pertenecen;

- FE80::12

- FEC0::24A2

- FF02::0

- 0::01

- 0::FFFF:0:0

- 582F:1234::2222

- 4821::14:22

28.-  Usando la notación CIDR, calcula la dirección compatible IPv6 con 129.6.12.34.

29.- Usando la notación CIDR, calcula la dirección IPv6 mapeada da la dirección IPv4 129.6.12.34

30.- Usando la notación CIDR, muestra la dirección IPv6 de loopback

31.- Usando la notación CIDR, calcula la dirección de enlace local para el nodo identificado por 0::123/48

32.- Usando la notación CIDR, calcula la dirección de sitio local para el nodo identificado por 0::123/48

33.- Una organización tiene asignado el bloque 2000:1456:2474/48. Identifica en notación CIDR las dos primeras subredes de la organización.

34.- Una organización tiene asignado el bloque 2000:1456:2474/48. Calcula la dirección IP de un interfaz en la tercera subred de la organización, si su dirección física es F5-A9-23-14-7A-D2)16

35.- Un host con dirección Ethernet F5-A9-23-11-9B-E2)16 se ha unido a la red. ¿Cuál será su dirección global unicast si el prefijo de la organización es  3A21:1216:2165 y el identificador de subred es A245:123?